附件1：

一次性报价表

项目名称：广安区人民医院肿瘤科搬迁添置定制家具采购项目

| 项目名称 | 报价下浮 % （含不可竞争因素费用等） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广安区人民医院肿瘤科搬迁添置定制家具采购 | 下浮 % | 报价含安装、运输及发票等。 |

注：①报价应是包括项目文件规定的全部相应内容的报价。报价包括但不限于完成本项目工作内容所需的人工费、材料费、机械费、措施费、安全生产费、安全文明施工费，保险费、管理费、税费、利润、及售后服务和与项目有关的供应商应缴纳的费用以及其他不可预见费用等大包干价。
②供应商在单价限价（详见附件2）的基础上报统一下浮率，采购人在最高限价内执行，最终以[各类产品单价限价×（1-统一下浮率）×各类产品数量]据实结算。（例：单价限价100 元，下浮率为10%，则结算单价为100×（1-10%）=90 元。

供应商的报价只能有一个下浮率（即统一下浮率），出现不同下浮率视为无效响应处理。

供应商名称：           （须盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

附件2：肿瘤科病区定制办公家具清单

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断桌 | 成人、儿童发热 门诊各1张 |  | 1200*600*750mm | 2 | 张 | 780 | 1560 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |
| 2 | 医生办公椅 | 结核2把、成人、 儿童发热门诊各1 把 |  | 标准 | 4 | 把 | 350 | 1400 | 1、面料采用优质布料， 布绒色泽亮丽，多样，不易燃、防污、耐磨性强。 2、曲木座板：依据人体工学原理设计，采用 1.5mm夹板7层垫压成型，加厚加强型成型板 材，板材承受压力达180KG，经防潮、防腐防虫 化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接 包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特 性； 4、座椅机关：品牌厂商制造，结构牢固，调节 轻便，具有倾仰、逍遥、定位等多种功能选择 。 5、气压棒：采用通过安全认证的气动升降杆，升降自如， 升降时基本无声响，经测试可承受180KG压力， 升降30万次无损，相当于正常使用五至八年。6、配件：采用高强度加筋PU扶手、五星脚架， 专用地板级尼龙滚轮；具有滑动无痕、不伤地 面、低噪音、承重高的特点； 7、整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适； |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 诊断桌 | 结核诊室 |  | 1500/1200*600*750 mm | 1 | 张 | 1600 | 1600 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |
| 4 | 诊断椅 | 成人、儿童发热 门诊和结核诊室 各1把 |  | 标准 | 3 | 把 | 260 | 780 | 1、面料采用优质布料， 布绒色泽亮丽，多 样，不易燃、防污、耐磨性强。 2、曲木座板：依据人体工学原理设计，采用 1.5mm夹板7层垫压成型，加厚加强型成型板 材，板材承受压力达180KG，经防潮、防腐防虫 化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接 包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性； |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 文件柜 | 成人、儿童发热 门诊和结核诊室 各1组 |  | 850*390*1800mm | 3 | 组 | 600 | 1800 | 1、选用一级冷轧钢板，板材厚度0.6mm，经过 酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理，耐压,强度大,抗冲击、承重高； 2、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑； 3、采用静电喷涂工艺，无有机溶液,无污染， 表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能 力强；具有耐震、不易燃的安全性。 4、优质锁具，开启灵活，互开率极低； 5、扣手新颖个性，ABS不易破碎； |
| 6 | 办公桌 | 3楼、4楼护士工 作台各1张 |  | 2400*600*760mm | 2 | 张 | 1500 | 3000 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 护士导台桌 | 3楼、4楼护士工 作台各1张 |  | 2200*1200*750- 1200mm | 2 | 张 | 1900 | 3800 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |
| 8 | 办公转椅 | 3楼护士工作站4 把、4楼护士工作 站5把 |  | 标准 | 9 | 把 | 390 | 3510 | 1、面料采用优质布料， 布绒色泽亮丽，多样，不易燃、防污、耐磨性强。 2、曲木座板：依据人体工学原理设计，采用 1.5mm夹板7层垫压成型，加厚加强型成型板 材，板材承受压力达180KG，经防潮、防腐防虫 化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接 包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性； 4、座椅机关：品牌厂商制造，结构牢固，调节 轻便，具有倾仰、逍遥、定位等多种功能选择。 5、气压棒：气动升降杆，升降自如，升降时基 本无声响，经测试可承受180KG压力，升降30万 次无损，相当于正常使用五至八年。 6、配件：采用高强度加筋PU扶手、五星脚架， 专用地板级尼龙滚轮；具有滑动无痕、不伤地 面、低噪音、承重高的特点； 7、整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适； |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 办公桌 | 4楼护士站里面 |  | 1200*600*750mm | 1 | 张 | 950 | 950 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |
| 10 | 医生办公桌 | 3、4楼医生办公 室 |  |  | 2 | 张 | 2500 | 5000 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 办公转椅 | 3、4楼医生办公 室 |  | 标准 | 12 | 把 | 350 | 4200 | 1、面料采用优质布料， 布绒色泽亮丽，多样，不易燃、防污、耐磨性强。 2、曲木座板：依据人体工学原理设计，采用 1.5mm夹板7层垫压成型，加厚加强型成型板材，板材承受压力达180KG，经防潮、防腐防虫 化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接 包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性； 4、座椅机关：品牌厂商制造，结构牢固，调节 轻便，具有倾仰、逍遥、定位等多种功能选择。 5、气压棒：气动升降杆，升降自如，升降时基 本无声响，经测试可承受180KG压力，升降30万次无损，相当于正常使用五至八年。 6、配件：采用高强度加筋PU扶手、五星脚架， 专用地板级尼龙滚轮；具有滑动无痕、不伤地面、低噪音、承重高的特点； 7、整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适； |
| 12 | 文件柜 | 3、4楼医生办公 室 |  | 850*390*1800mm | 2 | 组 | 600 | 1200 | 1、选用一级冷轧钢板，板材厚度0.6mm，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理，耐压,强度大,抗冲击、承重高； 2、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑； 3、采用静电喷涂工艺，无有机溶液,无污染， 表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。 4、优质锁具，开启灵活，互开率极低； 5、扣手新颖个性，ABS不易破碎； |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 洽谈桌 | 3、4楼医生办公 室 |  | 标准 | 2 | 张 | 450 | 900 | 1、面料采用优质布料， 布绒色泽亮丽，多样，不易燃、防污、耐磨性强。 2、曲木座板：依据人体工学原理设计，采用 1.5mm夹板7层垫压成型，加厚加强型成型板 材，板材承受压力达180KG，经防潮、防腐防虫 化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接 包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特 性； 4、选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理 等多道除锈工艺。采用轿车级280 °C的高温喷 涂处理，使用漆洁合力提高；喷涂表面光滑平 整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 5、Z型弓形脚架，整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适； |
| 14 | 洽谈椅 | 3、4楼医生办公 室 |  | 700mm | 4 | 把 | 390 | 1560 | 1、基材采用通过国标标准环保的颗粒纤维板， 达到欧洲E1级标准，甲醛释放量＜1.5mg/L；经 过防虫、防腐、耐酸碱处理，具有环保、无异 味、强度高，便于加工等优点； 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； 3、脚架选用一级钢管或钢板为原料，经过酸洗 、磷化处理等多道除锈工艺。使用漆洁合力提 高；喷涂表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、 渣点，颜色均匀。 |

肿瘤科病区定制办公家具预算清单

| 序号 | 产品名称 | 使用区域 | 产品参考图片 | 产品规格 | 需求数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 病房衣柜 | 病房 |  | 1950*500*2000mm | 10 | 组 | 1500 | 15000 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |

| 16 | 病房衣柜 | 病房 |  | 1400*500*2000mm | 2 | 组 | 1300 | 2600 | - 桌木制部分基材★实木颗粒板 符合GB/T 4897-2015；GB 18580-2017；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017；GB 8624-2012检测依据，检测项涵盖但不限于：①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌）≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉）0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。等6项符合检测标准。(供应商须在响应文件中提供“实木颗粒板”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） 2、封边：采用PVC优质封边，环保热熔胶机械 化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合 缝，无脱胶、表面无胶渍； - 3、五金配件：柜门配置★阻尼铰链 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。等3项符合检测标准。 - (供应商须在响应文件中提供“阻尼铰链”2022年以来第三方检测机构出具的检测报告，报告中各项检测指标满足参数要求，并提供出具检测报告的网站截图。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计人民币：（大写）肆万捌仟捌佰陆拾元整。 |  |  |  | ￥48,860.00 |  | 报价含安装、运输及发票。 |
| 注：1、上述参数带“★”条款为本次采购货物实质响应参数，不允许有负偏离，否则按无效响应处理。 2、签订合同前采购人有权要求成交供应商提供检测报告原件查看真伪，采购人一旦发现供应商提供虚假不实检测报告谋取成交的（如成交），将被视为虚假响应，并上报监管部门追究法律责任（虚假报告是指未经真实检验检测获得的；非法买卖的；冒用盗用检测机构报告编号的；在报告出具检测机构合法官方网站无法查验真伪的；扫描报告二维码链接指向非官方网站的；以其他验证方式能够认定为虚假的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |